Senzor měření vlhkosti půdy

Senzorů sloužících k měření vlhkosti půdy existují dva hlavní druhy, které se liší ve způsobu, jakým se k získané hodnotě dostanou. Mezitím, co rezistivní vlhkoměr udává výsledek na základě elektrické vodivosti půdy, kapacitní vlhkoměr funguje na principu změny kapacity dielektrika.  Pro tento projekt byl využit kapacitní senzor. Tato komponenta je vstupním modulem pro mikrokontroler, ať už Arduino nebo třeba ESP32. Vstupní periferií je myšlena taková součást, která sbírá data z fyzického světa, ať už snímá data ze svého okolí tak, jako je tomu právě v tomto případě, nebo čeká na interakci uživatele, při níž reaguje na fyzické vstupy (TUTO VĚTU MOŽNÁ VYŠOUPNOUT A POSADIT NĚKAM NAD). Jedná se o elektronické zařízení, využívané k přesnému zjištění relativní vlhkosti v rozličných prostředích.

Princip fungování

Vybraný senzor měří vlhkost půdy kapacitním snímáním, nikoli odporovým. Skládá se z vodivých částí, které fungují jako desky kondenzátoru. Půda v okolí hraje roli dielektrika – materiálu ovlivňujícího schopnost kondenzátoru uchovávat elektrický náboj.

C= ε0×εr×Sd

Výsledná kapacita se odvíjí od relativní permitivity, jejíž hodnoty se pohybují mezi ~2-6 pro suchou půdu a ~80 ve vodě. Množství vody v půdě tedy ovlivní hodnotu dielektrické konstanty, což se projeví na hodnotě kapacity. Elektronika modulu převádí naměřenou kapacitu na analogové napětí nebo digitální hodnotu, kterou lze číst pomocí vybraného mikrokontroleru.

Pro porovnání rezistivní vlhkoměr získává data podle elektrické vodivosti země. Senzor se skládá ze dvou elektrod, mezi kterými se měří elektrický proud. Odpor půdy se zmenšuje právě ve chvíli, kdy se množství vody v půdě zvětšuje, protože souběžně s tím se zvětšuje i elektrická vodivost. Naopak zvyšování odporu půdy souvisí spolu s větším množstvím vzduchu.

Mezi další druhy lze zařadit třeba snímače vlhkosti půdy TDR. Fungují na principu vyzařování elektromagnetických vln do půdy, vlhkost se následně určuje podle doby, za kterou se vlny vrátí zpět. Rychlost je ovlivněna vodou v půdě – pomalejší vlny znamenají vyšší vlhkost a obráceně. Využívá se nejčastěji pro získávání velmi přesných hodnot. Pro tento projekt dostačuje již zmíněný kapacitní snímač.

Porovnání

Významným problémem, ke kterému bylo při volbě druhu vlhkoměru přihlíženo, byla koroze elektrod využívaných rezistivním senzorem, která by v průběhu času ovlivňovala přesnost měřených hodnot. Elektrody jsou totiž v přímém kontaktu s půdou, navíc jimi protéká stejnosměrný proud, který způsobuje elektrolýzu senzorů – jinými slovy dochází k rozkladu materiálu elektrod z důvodu jejich oxidace. Nejsnazším řešením tohoto problému je právě výběr kapacitního senzoru. V tomto případě nedochází k přímému vystavení elektrod, proto se stává vůči korozi odolným, čímž také výrazně prodlužuje jeho životnost.

Za zmínku také stojí, že v souvislosti s prevencí koroze elektrod je nutná pravidelná údržba a čištění. Kapacitní vlhkoměr oproti tomu vyžaduje minimální údržbu. Pokud jde ale o prostředí s vysokou slaností, pro zachování přesnosti je nutná pravidelná kalibrace. Kalibrace se provádí opětovným změřením a v případě potřeby aktualizováním referenčních hodnot v prostředí zcela suchém a zcela mokrém. (MOŽNO DOPLNIT OBRAZEK ODKUD KAM VLHKOST POPSAT VLHKOMER A VSECHNO – nebo doplnit samostatne pak ke kodu tak napsat kalibrace a dat obrazek ještě nevim)

Dále odporový senzor měří, jak velký proud projde, což ale není závislé jen na samotném množství vody, ale také na pH, hnojivech, slanosti nebo typu půdy. Snazší průchod proudu tedy může ovlivnit například právě přidané hnojivo, přestože stav vody se nijak nezmění. Přesnost naměřených hodnot je proto o něco nižší a výskyt chyb je obvykle v rozmezí od ± 5 % do ± 10 %. Pro získávání stabilnějších hodnot je vhodná homogenní půda neboli stejnorodá ve složení, struktuře a vlastnostech. Skutečná půda je ale přirozeně spíše heterogenní, jedná se o směs minerálů, vody, vzduchu a organické hmoty. (kde jsem vzala homogenni pudu) Naopak kapacitní senzory dosahují přesnosti o něco vyšší a to 3-5 %. Na přesnost nemají vliv proměnlivé podmínky v půdě, protože není v přímém kontaktu.

Další výhodu zvoleného senzoru představuje i rychlost, jakou reaguje na změny, ty se totiž projeví do několika sekund. Zatímco u rezistivního senzoru se naměřená data poté, co nastane změna, ustálí až po několika minutách, proto ve srovnání působí daleko méně citlivě než jiné senzory.

| Typ senzoru | Přesnost | Doba odezvy | Životnost | Potřeba údržby | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapacitní | Střední (± 3-5 %) | Střední (5-10 sekund) | Vysoká | Nízká | Nízká |
| Odporový | Nízká (±5-10 %) | Pomalé (≥10 sekund) | Nízká (koroze elektrod) | Vysoká | Velmi nízká |

V porovnání vlhkoměrů, které jsou přijatelné pro rozsah tohoto projektu, se jako vhodnější volba ukázal kapacitní senzor. Odstraňuje základní a rozhodující nedostatky odporového senzoru, představuje proto efektivnější a praktičtější řešení.

Výstup

Výstup zvoleného kapacitního senzoru je analogová hodnota ležící v rozsahu 0-3 V DC. Poskytované napětí odpovídá množství vody v půdě. Nízká hodnota napětí znamená sucho. Toto napětí lze číst přímo vybraným mikrokontrolerem. Základem je časovač NE555, což je integrovaný obvod, který generuje stabilní časované pulzy. Vytváření střídavého napětí neboli pulzů na výstupu je ovlivňováno kapacitou půdy. Výstupní střídavé napětí je filtrováno přes RC člen. RC člen (rezistor a kondenzátor) má funkci vyhlazovat pulzy střídavého napětí, čímž je převedeno na stabilní stejnosměrné napětí DC. Hodnota tohoto sjednoceného napětí je výsledkem analogového napětí 0-3 V.  Napětí se plynule mění, tím umožňuje číst hodnoty v každém okamžiku a zaznamenávat změny v reálném čase.

Zdroj: https://www.itnetwork.cz/hardware-pc/raspberry-pi/raspberry-pi-senzor-vlhkosti-pudy

https://www.hackster.io/devashish-gupta/capacitive-v-s-resistive-soil-moisture-sensor-e241f2

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Capacitive_Moisture_Sensor-Corrosion-Resistant/

https://www.dfrobot.com/blog-17283.html?srsltid=AfmBOoqWgSw-Cd5J_bGiHqdoyw8aHKgBit0lytjwkASA-2oqXUGhTyDO&

(tento odkaz ma ještě další dva ruzne druhy vlhkomeru, a také tabulku)

https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/en/latest/01_components_basic/02-component_soil.html

https://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1975/532/532-006.pdf

(nevím, jestli jsem vůbec použila hmm)

https://dfimg.dfrobot.com/nobody/wiki/25ce0211fa0bf9fb5653d67dafcf2aba.pdf

(diagram senzoru vlhkosti)

https://wiki.dfrobot.com/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU_SEN0193

(bude se hodit pro zapojeni)

https://www.laskakit.cz/en/kapacitni-cidlo-pro-mereni-vlhkosti-pudy/#relatedFiles

(vstup – urcite vlozit rovnou citaci)

https://openelab.io/cs/products/soil-moisture-sensor?srsltid=AfmBOoq5dGW3MirWA_azgqwBLo6JXwFKNc_1Qd_eIpJik8ZanfY504GC&variant=43505858805958

(vystup – realny cas)

https://www.guilcor.cz/1054-capteur-d-humidite-capacitifs

https://pajenicko.cz/kapacitni-senzor-vlhkosti-pudy-odolny-proti-korozi-v2-0

https://navody.dratek.cz/navody-k-produktum/pudni-kapacitni-vlhkomer.html?_gl=1*4frfkj*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdYs9dfTiXf2Oi78dp2zDLIWkXU-SWjjR6jIxgLXw5tKL9OwpbkzvVBoCoTkQAvD_BwE&gbraid=0AAAAACVG_WedFBeFo-PNlPnx1mVNpOZP7

(navod zapojeni)

https://dratek.cz/docs/produkty/1/1862/1531824339.pdf?_gl=1*14jp94w*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAzrbIBhA3EiwAUBaUdYs9dfTiXf2Oi78dp2zDLIWkXU-SWjjR6jIxgLXw5tKL9OwpbkzvVBoCoTkQAvD_BwE&gbraid=0AAAAACVG_WedFBeFo-PNlPnx1mVNpOZP7

(datasheet nevim)

https://www.reddit.com/r/arduino/comments/fqmvh7/soil_moisture_sensor_for_plants_v12_v20_arduino/?tl=cs

(video)

https://www.youtube.com/watch?v=IGP38bz-K48

(další video o tom proc to nefunguje spravne)

Další dělení

Senzory se dělí i podle způsobu, jakým jsou napájeny a jaký mají výstup:

- Analogové: Poskytují analogový signál, který je třeba zpracovat.

- Digitální: Poskytují digitální hodnotu, která je přímo čitelná nebo lze snadno poslat do digitálního systému.

Čidlo: měřicí plocha na desce kapacitního vlhkoměru, která mění svou kapacitu podle obsahu vody v půdě.

Senzor (kapacitní půdní vlhkoměr V2.0): celý modul, který obsahuje čidlo + elektroniku (zesilovač, filtr, stabilizátor napětí) → na výstupu dává analogové napětí, které čte Arduino.

- „Capacitive Soil Sensor – How it works“ na Soldered — popis principu kapacitního měření půdní vlhkosti a role dielektrika. (Soldered Electronics)

- „How Soil Moisture Sensors Work …“ na DFRobot — srozumitelný přehled pro hobby i praktické použití (včetně výhod kapacitních senzorů). (dfrobot.com)

- „Capacitive Soil Moisture Sensor Theory, Calibration …“ (pdf) — vědecká zpráva, která uvádí, že suché půdy mají permitivitu v rozsahu 2-6, voda ~ 78-81, a že kapacitní metoda je lepší než vodivostní. (onlinepubs.trb.org)

https://dratek.cz/arduino-platforma/1569-iic-i2c-oled-display-0-96-128x64-bily.html?gad_source=1&gad_campaignid=21210029959&gbraid=0AAAAACVG_WeGOK8LYFNF3evYZynAQggak&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hSRUk0Nzh7H0T_PJhYhHXpo8XaGEPwQQu6wzn86I0iPBEJ7h9-lW8xoCjGYQAvD_BwE

https://dvorado6-b232-b3b35jvc-3c9be9075a249f56654c88f353adce3fa0eed190.pages.fel.cvut.cz/weeks/week12-13/

https://www.youtube.com/watch?v=kapd3wM9hsg

https://www.youtube.com/watch?v=6-SRpThOZ5I

https://www.youtube.com/watch?v=yef23sJjiU0

https://www.youtube.com/watch?v=YejRbIKe6e0

https://www.youtube.com/watch?v=13PFOwcK3-I

https://forum.arduino.cc/t/creating-trends-on-oled-screen-128x64/988425/9